# 四  科技进步

# （一）重大成果

【大庆油田发现过程中的地球科学工作】

这项成果 l982 年获国家自然科学一等奖。自 1955 年秋开始地质普查到 1959 年9月 26 日松基三井出油，仅用4 年时间就发现了油田；然后又用一年零 3 个月时间探明了油田并初步算出了地质储量，高速度、高水平地拿下了大油田，勘探速度和效益居世界领先地位。在勘探过程中，开展了大量科研工作，主要有大地构造学、构造地质学、岩相古地理学、沉积岩石学、古生物学、地球物理学、地球化学、石油地质学等方面的研究。通过这些应用地球学科的专题研究与综合研究，查明了松辽盆地的构造轮廓、地质结构、油气资源的大体分布，并从中找到了大庆油田。这一巨大成果改变了我国石油工业布局，对国民经济发展具有重大意义。随着油田的开发，在地质理论上证明了陆相盆地也能找到大型油气田，对我国东部地区石油勘探有重要的理论指导意义。在勘探中，通过地质调查、航空磁测、地面重磁力测量、电法勘探、地震勘探、钻井等多种手段、多种学科的互相协作配合、综合分析、互相验证，实现了多快好省地寻找油气田的目标，并且在勘探程序、勘探方法和石油地质理论等方面都获得了新认识。这项综合成果是 1961 年完成的，主要参加者有地质部的李四光、黄汲清，石油工业部的张文昭、杨继良、钟其权，中国科学院的张文佑等一批专家、学者和工程技术人员。

【陆相生油理论在大庆的发展】

陆相生油理论是我国地质学家在 20 世纪 30 年代至 40 年代提出的石油地质理论，由潘钟祥、孙健初、王尚文、田在艺等根据陕甘、四川等盆地的实际资料提出。他们认为，石油不仅来自海相地层，而且也来自淡水沉积物。这一理论指导了中国东部地区的石油勘探。大庆油田的发现进一步证明：在陆相沉积地层中不仅可以生成石油，而且可以生成大量石油。大庆是世界上第一个在陆相盆地中找到的特大油田，应用不断积累的大量资料对陆相生油理论作了深入研究，使这一理论得到发展充实和提高。20 世纪 60

年代的研究主要是分析岩层地球化学指标，用有机碳和氯仿沥青研究生油母质，用氧化还原指标作为生油层确定的佐证。20 世纪70 年代后进入利用干酪根理论研究油气生成的新阶段，特别是 1975 年后，引进了新的分析化验技术，如热解技术、镜质组反射率测定研究技术等，把有机物的分离和鉴定提高到分子结构研究的水平上，用现代有机地球化学理论总结了松辽盆地油气生成、排出、运移和聚集规律，探讨并认识了松辽盆地陆相地层成油的地质条件，包括水介质、古气候和古植被变迁、古今地温场和水动力条件等，提出了陆相生油的最佳条件；建立了生油母质类型、鉴别、成熟度、门限温度及热演化阶段等研究方法和油气源岩对比方法；研究了定量评价生油岩，测算盆地油气资源远景，为发展勘探提出指导意见。通过陆相生油理论研究认识到：陆相生油与海相生油在机理上没有本质区别，在油气分布规律则有显著不同：由于陆相地层沉积相变快，使油气不能进行长距离运移，因而生油坳陷范围就是油气田主要分布区。油田通过多年的研究实践，已形成大批成果。1985 年由杨万里、高瑞琪、郭庆福、刘耀先在黑龙江科学技术出版社公开出版发行了《松辽盆地陆相油气生成运移和聚集》。

【大庆油田长期高产稳产的注水开发技术】

这项成果 1985 年获国家科技进步特等奖。大庆油田 1976 年实现年产原油 5000 万吨，进入产量高峰期。要保持长期稳产，需解决一系列技术问题。为此，油田进行了系统攻关，开展六个方面 58 个专题的研究。经过 10 年努力取得了显著成果：一是形成了一套开发动态检测技术，用以掌握地下油水分布状况，为层系调整、井网加密和分层改造提供了可靠依据；二是发展了一套开发过程主要技术指标的测算技术，使高含水期的开发规划更加准确和具有指导意义；三是进行了层系细分、井网加密调整方案的研究，使油田可采储量增加 60%；四是形成了高含水期的采油工艺配套技术，如机械采油、潜油电泵技术、低渗透油层多裂缝压裂

技术等；五是完善了调整井钻井、完井技术，有效地保护了油层，提高了油井生产能力；六是完善了地面原油集输及水处理系统，适应了高含水期开采的需要。该成果应用和推广后，到 1985 年油田年产原油 5000 万吨持续稳产了 10 年，共增产原油9215 万吨，获得巨大的经济效益。同时，采用这套技术，使原来不够储量标准的薄油层具备了工业开发开采价值。

【大庆油田高含水期“稳油控水”系统工程】

这项成果 1995 年被评为“全国十大科技成就奖”，1996 年荣获国家科技进步特等奖。稳油控水系统工程是大庆油田 1991 年正式提出并决定实施的。当时，油田已连续15 年保持年产原油 5000 万吨以上稳产，但综合含水率已高达 79%。如此条件下，要继续延长油田稳产期，面临着两个世界级的难题：一是要攻克 0.2 米以上薄差油层的可采储量；二是最大限度提高高含水期油田开发总体经济效益。如按国内外同类型油田高含水期“提液稳油”的开发模式，5 年期间油田综合含水率将上升 7.46 个百分点，年产液量将增加 1.82 亿吨。这将导致开发系统工程量的大幅度增加，严重影响油田开发总体经济效益，并将给 5 年以后油田稳产带来极大的不利。针对这些问题，油田立足油田基本地质特征和注水开发特点，大胆解放思想，依靠自己的力量，科学决策，推出了高含水期“稳油控水 ”系统工程。3 年多时间，油田在增加薄差油层可采储量配套技术上，先后发展并应用了0.2 米以上薄差储层描述技术、薄层水淹层测井技术、薄层固井防窜技术和薄差层水力压裂技术。同时，油田在注采结构优化调整配套技术上，发展并应用了厚层精细地质描述技术、“稳油控水 ”开发指标预测及规划优化技术、高含水期注水和产液结构调整技术、机械采油井找水堵水技术等。共取得 100 多项成果，其中 20 项获国家专利。1993 年，油田由于全力实施“稳油控水 ”系统工程，全年生产原油 5590 万吨，实现年产原油 5000 万吨以上连续高产稳产 18 年。“稳油控水 ”系统工程，突破了

国内外同类型油田的开发模式，创造了具有大庆油田特色的新模式；提出并形成了高含水期“稳油控水 ”结构调整的新概念、新方法和新技术，在总体技术水平、推广应用规模及实际效果上，处于国际领先水平；在 0.2米以上薄油层开采中，形成了地质、油藏、测井、钻井和采油工程综合配套技术，并达到年产原油 1500 万吨的生产能力，属国际首创。

【大庆油田高含水后期 4000 万吨以上持续稳产高效勘探开发技术】

这项成果 2010 年获国家科技进步特等奖。大庆油田依靠早期注水、分层开采和稳油控水三代自主创新技术，到 1995 年实现了 5000 万吨以上 20 年长期高产稳产，油田已进入高含水后期开发。按当时的资源和技术，产量每年将递减 200 多万吨，到 2009年将下降到 3000 万吨以下。为满足国家对石油的迫切需求，油田适时提出了保持4000万吨以上持续稳产的目标。因此必须发展新一代技术，通过技术创新解决四大难题：一是为减缓产量递减，必须破解剩余油的准确描述与精细挖潜技术难题；二是必须破解原有技术无法有效驱替的二类油层提高采收率技术难题；三是为确保资源有序接替，必须破解在老探区寻找新的规模储量技术难题；四是随着油田生产规模扩大，必须破解超大容量注采液处理技术难题。为此，油田自主研发了高度分散剩余油定量描述与精细采油配套技术，实现了高含水老油田高效开发；首创了聚合物粘弹性驱油理论及聚合物驱高效开发技术，建成了世界上最大的三次采油生产基地；首次揭示了大型陆相坳陷盆地负向构造带的油气分布规律，创新了薄砂体精细找油技术，在老探区发现石油储量10 亿吨；创新并实施了超大容量多样化注采液处理利用配套技术，实现了特大型油田安全、清洁、高效运行。该成果的推广应用，使油田获得了巨大的经济效益和社会效益，技术应用前景十分广阔，项目成果已在国内多个油田推广应用，对中国陆上的高含水油田深度挖潜、进一步提高采收率，具有重要指导作用，推动了我国石油开采、化工、机

械制造等行业领域的技术进步，促进了地方经济社会的繁荣发展，为能源开采型城市转型和东北老工业基地振兴做出了巨大贡献。部分技术已在苏丹、哈萨克斯坦、印尼等国家得到应用，对大庆油田“走出去 ”起到强力的支撑作用。

# （二）重大奖项

【国家科学大会奖】

1978 年

碎屑沉积油层油砂体的研究

陆相沉积盆地油气田勘探方法

早期内部注水保持油层压力的油田开

发

油田开发中油层细分沉积相的研究与

应用

中国沉积盆地分布图

原油自动计量装置

松辽盆地晚白垩世孢粉组合

松辽盆地白垩纪介形类化石

注水开发及提高采收率矿场中间试验中区西部综合措施接替稳产开发

油田开发试验新仪器

水驱油开发室内试验全自动化流程百道能谱测井仪

井下声波电视仪

油井四参数综合测井仪和找水仪原油脱水工艺技术

油田含油污水处理及应用

油井防蜡清蜡新技术

大容量非金属地下油罐施工技术破乳剂 P227

破乳剂 SP169

多年冻桩基季节性冻土浅基

高压高精度大口径原油成套计量仪表

二氧化碳气体保护全位置自动焊接机

油井长筒取心及密闭取心工艺、固井机

械化作业线

大庆 1202、1205 钻井队创中深井优质

快速钻井工艺

中深井无枪身聚能射孔弹、雷管和导爆

索

中深井大型压裂施工机械化油井战备护喷器

分层注水技术偏心配水器、防腐油管、

仪表测试工艺

分层采油工艺-单双管合采、机械堵水、

油水井测试工艺

新型冻胶水基压裂液

不压井不放喷分层逐级释放多裂缝压

裂工艺

聚氨酯工业涂料-7109 油管防蜡涂料

石油钻井密封件及石油封隔器胶筒-庆

沈-1 型压缩式油井封隔器胶筒油井防腐防蜡新技术

【国家发明奖】

二等奖

1980 年

油井多用途偏心配产堵水控制系统

三等奖

1980 年

DQ125 原油破乳剂

YTD-79 型电脱水器电压自动调节器

1984 年

锗（锂）探测器-脉冲中子源伽玛能谱测井

1990 年

钻具双向减震器

四等奖

1980 年

YTJ-79 石油电脱水界面调节器

1981 年

低能源含水率-密度计

【国家自然科学奖】

一等奖

1982 年

大庆油田发现过程中的地球科学工作

【国家技术发明奖】

二等奖

2003 年

桥式偏心分层开采及挖潜配套技术研究

2005 年

泡沫复合驱油技术

【国家科学技术进步奖】

特等奖

1985 年

大庆油田长期高产稳产的注水开发技术

1996 年

大庆油田高含水期“稳油控水 ”系统工程

2010 年

大庆油田高含水后期 4000 万吨以上持续稳产高效勘探开发技术

一等奖

1988 年

限流法压裂在薄油层开发中的应用

1989 年

中国石油天然气资源评价研究

1997 年

石油水平井钻井成套技术

1998 年

聚合物驱油技术

2007 年

中低丰度岩性地层油气藏大面积成藏地质理论、勘探技术及重大发现

2012 年

水平井钻完井多段压裂增产关键技术及规模化工业应用

二等奖

1985 年

压裂改造低渗透油层提高生产能力的

技术

油田地面建设装配化技术

1987 年

微型计算机在油田生产管理和油藏工程分析中的应用

放射性同位素示踪技术在油田开发中的应用

大庆油田开发与地面工程规划方案优选的研究

防止油（气）层损害的射孔新技术及其推广应用

1988 年

复杂隐蔽油气藏勘探方法研究与应用

1991 年

油田油井三相计量和天然气、轻烃流量标准装置及检定系统

高分辨率地震勘探技术

1992 年

油藏数值模拟技术

《沉积实验方法》行业标准

1993 年

抽油机-深井泵装置系统效率研究

计算机辅助设计在油田建设设计中的应用

1995 年

射频石油含水分析仪和含水仪检定装置

1996 年

松辽盆地三肇地区低渗透薄互层油藏勘探研究

盆地、圈闭、油藏评价技术规范研制

1998 年

油层套管射孔开裂及其预防措施的试验研究

2000 年

测井解释工作站系统

2004 年

阵列阻抗相关产液剖面测井技术研究与应用

高含水后期钻井工程配套技术研究

2005 年

螺杆泵采油配套技术

2006 年

大庆外围油田年产 500 万吨原油有效开发技术研究与应用

化学驱提高石油采收率的研究与应用

2008 年

酸性火山岩测井解释理论、方法与应用聚合物驱油工业化应用技术

2012 年

超高温钻井流体技术及工业化应用

2014 年

大型复杂储层高精度测井处理解释系统 CIFLOG 及其工业化应用

2017 年

三元复合驱大幅度提高原油采收率技术及工业化应用

三等奖

1985 年

大庆油田北三区产能建设一期工程设计

电动潜油泵采油技术

油田气低压涡轮膨胀制冷轻烃回收脱水装置

1987 年

矿场原油采油集输添加剂的研制和应用

大庆地区春融期间残留冻土层及基础施工技术研究

油田油气集输设计规范SYJ4-84

气/体标准体积管

油田机械堵水和化学堵水技术

1988 年

油气集输高效加热炉

复合碟簧钻具减震器

1990 年

大庆乙烯原料工程工艺技术研究

大庆高寒地区杏北 612 型单管不加热集油技术

1991 年

有杆泵及电潜泵机械采油系统管理方法

1992 年

大庆油田复杂区块多压力层系找漏、防漏、堵漏技术研究

1993 年

水流量标准装置

1995 年

油田掺水高频防垢应用技术研究

1996 年

磁处理技术在油田的应用

1997 年

大庆原油总外输计量站计量仪表与计算机配套技术研究

【国家“六五”科技攻关先进项目奖】

1986 年

油田高含水期开采方式的研究

# （三）科学方法

【科技先行  一切经过试验】

是大庆油田一直坚持的传统做法，也具有现代科技管理的鲜明特色，更符合石油企业科技管理工作的实际。其核心是努力做到“三个超前”，努力实现“两个提前”，在不同类型的客观事物中选择不同的典型进行

试验，从而总结概括出该类事物中带有一般规律性的东西，借以指导面上工作。“三个超前 ”：一是超前组织科技攻关，对油田开发过程中将要遇到的技术问题，提前开展专题研究，提前预测开发趋势，统一思想和认识；二是超前作好工艺技术准备，完善、配套工艺技术；三是超前开展先导性矿场试验，提前暴露矛盾，总结经验，指导大面积推广应用。“两个提前”，即科技工作提前五年准备，生产建设提前一年安排。大庆石油会战初期，为了检验早期内部注水、保持压力这一开采方法是否正确，在油田中部开辟了 30 平方千米的生产试验区，还进行了依靠天然能量开采，晚期注水，分层注水等 10大试验项目。经过实践对比证明，早期内部注水、保持压力开采的方法具有优越性，因而在全油田的开发设计中采用。60 年来，油田先后开展了“小井距注水开发全过程试验 ”“分层开采、接替稳产试验”“表外储层开采试验”“井网加密试验”“注采系统调整试验”“三元复合驱油试验”“两三结合试验”“外围三低油田有效开发试验 ”等一大批重大现场试验。这些重大试验研究成果对于增强油田开发工作的预见性，掌握油田开发工作的主动权，在油田开发的不同时期和不同阶段科学制订开发技术政策，采取有效技术措施起到了关键的作用。坚持“一切经过试验 ”，是制订和实施正确决策的前提，它有助于克服官僚主义，有效地解决问题，提高领导水平，不断开创新的工作局面。

【技术座谈会】

是指会战初期开始并逐步形成传统的定期研究技术问题的专业会议。第一次技术座谈会是 1960 年4 月 9 日至 11 日召开的，参加者包括 180 名地质技术人员和会战的领导者、组织者。会议在认真分析和研究以往油田勘探中经验教训的基础上，提出每口探井要取全取准 20 项资料、72 个数据，并达到“ 四全四准 ”的具体要求。以后每年召开一次，一直延续至今（1967～1970 年曾因“文化大革命 ”一度中断），并形成了制度：一般在年底或翌年初召开，以油田专业技术干部为主，同时有领导干部和部分基层干部或

工人参加，主要研究本专业的技术政策、发展规划和科研成果等。技术座谈会还交流大量的技术工作经验和新的理论建树，对实现油田技术进步起了重大推动作用。很多重大决策都是经技术座谈会后确定的，如 1964年提出的“四定三稳迟见水”、1965 年提出的“六分四清”、1975 年提出的“高产 5000万（吨），稳产上 10 年”、1980 年提出的高含水期油田开发技术的“三个转变 ”等。

【注水开发】

“早期内部注水，保持压力采油 ”，这是大庆油田开发初期确定的油田开发基本原则。1960 年 4 月 24 日，会战领导小组召开扩大会议，确定在萨尔图油田中部开辟一块生产试验区——中区，并规定了试验开发的基本原则：早期注水，及时补给能量；内部注水，试验区采用横切割的行列式注水方式。当时，确定这一原则的依据有两方面。一是国内外同类型油田的经验教训，二是认真分析研究了油田的地质特点，因而确定了这一开发原则。 中区由于实行早期内部注水，油层能量旺盛，油井始终保持自喷和高产；而在西区西三断块进行的利用天然能量采油的试验，从 1960 年开始，第一年内为弹性驱动，产量每月递减约 1%，以后进入溶气驱动，油层压力继续下降，到 1966 年结束试验时，单井平均日产油量由49 吨下降到 26 吨，9 口油井中有5 口停喷，原油粘度增大，油管结蜡严重。油田通过几十年开发实践，“早期内部注水，保持压力采油”的原则不断充实新的内容，如分层注水，随着油层含水增加，不断提高注采强度，实现注采平衡；对中、低渗透层提高注水压力，进行增注改造等。通过这些创造性的工作，“早期内部注水，保持压力采油”的开发原则更加完善，对大庆油田长期高产、稳产起了根本性的保证作用。

【油水井地下分析会】

是指采油工人研讨油水井地下变化的生产分析活动。分析内容是以水为中心，通过所管油井的产油量、压力、含水等技术指标的变化情况，研究判断油井出水层位、来

水方向和含水变化的原因，在此基础上，提出改善油井生产状况的调整措施。大庆油田第一次油水井地下分析会是 1960 年9 月 18日 由会战领导小组在萨尔图试验中区召开的。在那次会上，二矿三队新工人姜岱冬以具体数据分析了所管油井产量波动与周围井的连通关系，提出了合理的管井措施，得到在场专家和技术人员的赞扬，获得了大庆第一个“油井分析冠军”的称号。随后，油田涌现出一系列分析能手。群众性的油水井地下分析活动有效地提高了采油工人的技术素质和生产管理水平。

【狠抓第一性资料】

这是大庆职工在认识和开发油田中始终坚持的一条准则，是大庆人高度责任感和科学求实精神的具体表现。1960年4月9日召开的大庆油田首次技术座谈会，总结了过去因地下情况不清，使油田开发受影响的教训，提出搞好油田开发必须立足于对地下情况的清楚认识，狠抓第一性资料。石油工业部部长余秋里在专题发言中强调：“搞石油，必须了解‘敌情 ’，重视地下，狠抓第一性资料。我们搞油的，侦察和进攻的对象是地下油层。必须把地下情况侦察得清清楚楚，有半点马虎都不行。这不是一般的工作，而是对人民的事业负责，是坚持唯物论、坚持辩证法的问题。”座谈会的意见逐步集中统一，由总地质师李德生执笔，起草了《大庆长垣钻探和开发过程中取全取准20项资料72个数据》的调查提纲，经过部党组讨论批准，公布执行。在油田勘探和开发中，每钻一口井都必须取全、取准20项资料和72个数据，做到一个不能少、一点不能错。搞假资料、不准的资料，比没有资料还坏，心中无数决心大，情况不明办法多，是要受到客观规律惩罚的。大庆石油会战以来，广大职工坚持把高度的革命精神与严格的科学态度结合起来，对地下情况大搞调查研究，录取大量、准确、齐全的第一性资料。在此基础上，认真分析研究，使认识更加接近油田的客观实际。据1963年统计，全油田共钻井取岩心13407米，测曲线2万多条，测压力4万多次，做岩样分析553万个，分析化验160万

次，地层对比1744万次。由于取得大量齐全、准确的第一性资料，油层分布情况和各类油层的开采状况及变化，从而制订出了正确的开发部署和油田综合调整措施，在编制“ 四五 ”计划时，由于大搞调查研究，主观认识比较接近客观实际，结果提前一年实现了“ 四五 ”期间原油产量翻番的设想。

【大庆长垣钻探和开发过程中取全取准20 项资料 72 个数据】

这是松辽石油会战初期制订的探井录取地质资料的技术规范，在1960年4月召开的油田技术座谈会上提出。当时总结了过去有的油田由于地质资料不足因而作出错误判断使油田勘探开发受到损失的教训，认识到在大庆油田的勘探中，一定要尊重科学，重视实践，在研究认识油田时，必须把立足点放在大量的充分的第一手地质资料数据的基础上。在技术座谈会上通过发扬民主，集思广益，明确要求每钻一口探井都要取全、取准20项资料72个数据。即1.录井资料：砂样录井、钻时录井、泥浆录井、气测录井；

2.测井资料：标准电测、横向测井、放射性测井、微电极测井、井径测井、井温测井、井斜测井、井内流动测井；3.岩心资料：钻井取心、井壁取心；4.储油层岩性：薄层鉴定、粘度分析、碳酸盐含量、岩心含盐量； 5.地层对比资料：油层总厚度、油层有效厚度、最好油层厚度、最大单层厚度；6.含油饱和度：原始含油饱和度、残余油饱和度；

7.孔隙度：总孔隙度、有效孔隙度；8.渗透率：空气渗透率、有效渗透率；9.油层温度：油层温度、地温梯度；10.地层压力：原始地层压力、静止压力；11.饱和压力：饱和压力；12.流动压力：流动压力；13.井口压力：油管压力、套管压力；14.油气比：油气比；15.原油性质：地层条件下的原油粘度、原始油气比、体积系数、压缩系数、原油比重，地面条件下的原油比重、原油粘度、凝固点、含蜡量、蜡融点、含水率、含砂量、馏份；16.天然气性质：比重、粘度、组份分析；17.地层水性质：矿化度、成分、比重、机械杂质、含铁量；18.产量：产油量、产气量、产水量、注水井吸水量；19.含油

面积和油水边界：含油面积、油水边界；20.

粘土夹层：粘土性质、夹层厚度、夹层分布范围；此外，还有有机碳、有机氮、还原系数、沥青含量、沥青性质。会战职工特别是广大地质技术人员认真执行这一技术规范，取得了大量可靠的第一手资料，为编制合理的油田开发设计方案提供了科学依据。

【六分四清】

是指 1966 年初在全油田采油战线开展的群众性管井活动。“六分”是指分层注水、分层采油、分层改造、分层测试、分层研究、分层管理。“四清”是指经过“六分”工作之后，要达到油水井四项技术指标清楚：分层压力清、分层产量清、分层注水量清、分层出水情况清。它是对“四定三稳迟见水”的发展，既规定了油水井管理要达到的指标，也明确了达到这些指标的措施就是要搞好“六分 ”。这一活动开展后，采油工人和井下作业工人积极开展油水井测试、分层作业和注水井酸化改造。到 1966 年底，有 89%的注水井实现了分层注水，有 34%的采油井实现了分层采油，有 20%的注水井进行了酸化改造，提高了低渗透油层的注水量。实行“六分四清 ”后，油井含水上升率由 1964年的 6.37%下降到 2.8%，但是也出现了另外的情况：由于担心含水上升，因而主观地对主力油层加以过严的限制，致使主力油层的生产能力不能充分发挥出来。直到 1973 年放开主力油层的限制后，才使采油速度得到大幅度提高，“六分四清”发挥了更大作用。

【地下大调查】

是指大庆油田开发技术人员与采油工人相结合，定期对油田地下动态进行系统调查研究的活动，开始于 1971 年。在这之前的几年中，因“文化大革命”的影响，油水井管理工作一度放松，有关地下资料也不能按规定取全、取准，油田生产形势被动。1970年，周恩来总理批示大庆油田“要恢复‘两论 ’起家基本功 ”，广大职工一致响应。从1971 年开始，油田恢复了岗位责任制检查、油田技术座谈会等活动。为了把技术座谈会开好，1971 年 10 月油田组织了数百名技术

人员深入各采油队，同采油工人一起逐井进行系统分析，从而掌握了大量第一手资料。在接着召开的技术座谈会上，讨论确定了一系列重大技术决策，如确定开辟七个区块进行钻加密调整井试验，确定油田开发“攻坚啃硬”的三个主攻方向等，都对改善油田生产形势起了重要作用。 1971 年以后的几年内，每年都在年中和年末进行两次规模不等的地下大调查。每次调查都要确定主题，对调查结果经过技术座谈会讨论后进行处理，确定相应对策。后来，不再搞集中的大调查，而把它作为日常工作的一项内容，对油井测压、分层找水、注水井分层测试等工作制定了按期录取资料和分析资料的制度，逐步实现了规范化、制度化。

【油田开发的“三个转变 ”】

是经充分论证后，在大庆油田开发技术座谈会上提出的油田高含水期开采的技术政策。1981 年，大庆原油综合含水已高达60%，主力油层含水有的高达80%，全油田已进入高含水开采期，生产能力显著下降；而非主力油层产油量很少，含水很低，其中一些低渗透油层甚至根本不出油。因而为了保持稳产，油田主要采取了以下三个重大措施：一是增产挖潜的对象由过去以主力油层为主转变为以中、低渗透层为主；二是挖潜措施从过去以油水井“六分四清 ”综合调整为主转变到以新钻调整井细分层系为主；三是开采方式从过去的自喷采油为主转到机械采油为主。从 1981 年开始，对萨尔图、喇嘛甸和杏树岗油田逐块部署了加密调整井钻井和地面工程建设， 每年钻调整井1000～15OO 口，新增生产能力 200～400 万吨；对原有的自喷油井逐步改为电泵采油井和抽油机井，单井日产量增加 10～30 吨，取得了良好效果，实现了第一个 10 年稳产（1976～1985 年），并顺利进入了第二个稳产期，每年产量超过 5000 万吨，超额完成国家计划。将近 10 年中，通过这套政策措施每年增加 5000 万吨左右可采储量，与每年产油量保持平衡，实现了油田开发的良性循环；地层压力、含水上升率和自然递减率等主要开发技术指标基本稳定。

【油田开发综合调整】

是大庆油田开发过程中为保持稳产而进行的多种增产挖潜措施的总称。这些措施包括：调整注水井的分层注水量，使油井改变来水方向和主要受效层位，提高低含水层产油量，降低主要出水层的产水量；对油井进行分层配产，限制出水层的产水量，增加低含水层的产油量；对油井的中、低渗透层和因污染堵塞孔道而减产的高渗透层进行压裂改造，提高产油量；对油井中的主要出水层用机械办法或化学办法进行封堵；把含水过高、自喷能力下降造成减产的自喷油井改为机械采油井，使用抽油机或井下电泵，以提高油井出油能力；对已下抽油机的油井，通过调整、改变抽油技术参数（冲程、冲数、下泵深度）以提高抽油量等。在油田开发的全过程中，综合调整工作是经常性的工作，但不同开发阶段则采取不同的具体措施。如在 1976～1980 年的 5 年稳产期中，主要调整措施是调整注水井的分层注水，油井堵水，油井压裂，改造地面管线等；在1981～1985 年的 5 年稳产期中，主要调整措施则是大量地将成片自喷井改为抽油井，小型号抽油机改大型号抽油机或下电泵，成片钻中、低渗透率油层调整井，成片对地面集输管网进行系统改造等。这些综合调整措施对油田实现长期高产、稳产起了保证作用。

【油田二次加密调整试验】

是 1989 年大庆油田开展的一项开发现场试验。油田从 1980 年起对原有井网进行加密，每年钻 1000～1500 口加密调整井，保证了油田实现 1976～ 1985 年的 10 年稳产。从 1986 年起，进入第二个 10 年稳产期。经研究认为，1990 年后的稳产必须对油田井网进行第二次加密调整，使井距进一步缩小，以增加可采储量。为了搞清第二次加密的合理井网密度和对不同油层的适应性及经济可行性，在理论研究的基础上，油田决定开辟一块现场试验区，以取得实践经验。二次加密调整试验区选在第三采油厂管辖的萨北开发区，1989 年开始钻井，两年后投入正式试验。

【三次采油】

是指大庆油田进入高含水后期以提高最终采收率为目标，综合使用物理及化学方法，对油田进行的特殊开采。在国外，通常把油田开发初期利用油层天然能量驱动开采称为“一次采油”；把注水开发称为“二次采油”；把注水开发后期通过特殊方法提高采收率称为“三次采油 ”。大庆为高含水后期开发提早进行技术储备，从 20 世纪 70年代就开始在小井距采收率试验区和厚油层开采试验区进行三次采油试验，同时开展室内试验研究，并取得研究成果：进行了聚合物和表面活性剂驱油模拟试验，弄清了机理和有关参数；使用计算机进行数值模拟，掌握了现场试验的设计方法和效果预测方法等。油田通过在中区西部厚油层试验区和小井距采收率试验区进行大量试验，得出初步结论：通过注入聚合物和表面活性剂，可使最终采收率提高 10～20%，是油田今后增加可采储量的重要途径之一；同时，证明大庆的油层条件适合使用聚合物驱油，可以获得显著的经济效益。

【聚合物驱油技术】

聚合物驱油技术是在注入水中加入聚合物（聚丙烯酰胺）来提高注入水的黏度，改善油水流度比，扩大驱替液在油层中的波及体积，从而提高原油采收率的一项三次采油技术。20 世纪 60 年代初，大庆油田就开始致力于聚合物驱油技术的探索与实践，经过 50 多年的发展与完善，已成为该领域标准的制定者和技术的开拓者，研发出了陆相砂岩油田聚合物驱配套技术，采收率提高值达 14 个百分点，突破了国外普遍认为聚合物驱作为改性水驱只能提高2～5 个百分点的传统认识。在国际上，首创了聚合物粘弹性驱油理论，突破了方案设计、跟踪调整、大容量配制、分质分层注入、高效举升等关键技术，1996 年在世界上首次实现了商业化应用，应用规模、产油量居世界首位，引领了国际聚合物驱油技术的发展。

【精细地质研究】

是针对高含水期油田开发调整和三次采油需要，在储层沉积相研究基础上、在密井网条件下开展的地质研究。1990 年，勘探开发研究院在“北一区断西聚合物驱工业性试验研究 ”开题报告中，首次提出研究建立北一区断西葡一至葡四油层组地质体网块化模型。探索出“应用油田大面积密井网测井资料，按照各类河流特有的沉积规律和各种沉积界线，由大到小、由粗到细逐级解剖砂体几何形态和内部建筑结构，精细而又预测性地建立河流相储层地质模型，定量化描述储层非均质的研究方法 ”，并以北一区为主，建立起油田主力油层砂质辫状河道砂体、顺直分流砂体等四类河流砂体的精细地质模型，为高含水后期油田调整挖潜提供了更为精细的地质依据。1991 年油田开发技术座谈会上首次提出“精细地质研究 ”一词，之后，由研究院和采油厂共同协作，开展了一系列精细地质研究。1994 年油田开发技术座谈会进行了概括总结：应用综合地质方法识别油藏的微幅度构造，判断断距 5～10 米的小断距断层；纵向上细分代表储层最小沉积单元的单砂层；平面上细分储层的沉积微相；精细研究储层内部建筑结构，定量确定井间物性参数；用多种手段综合分析储层孔隙结构；最后定量建立储层三维地质模型。

【技术民主决策】

实行技术民主，坚持民主决策制度，通过多种形式开展全员参与技术研讨、技术决策和技术管理，调动各方面的积极性，共同研究解决技术难题是大庆油田的优良传统，也是油田一直坚持的有效管理方法之一。从会战初期的“三结合 ”技术座谈会到现在的各级各类专业技术座谈会，以及各级科技人员参加的技术交流会、论证会、分析会等，都是技术民主的好形式。实践证明，通过技术民主，可以进一步了解真实信息，理清研究思路，体现了科研与生产、地质与工程、领导干部与科技人员的互动与结合，为科学和系统的决策提供了保证。例如，“八五 ”期间“稳油控水 ”方针的确定、“攻三难、过三关、一推进、保稳产 ”核心技术攻关方

向的明确，“九五 ”期间“高水平、高效益，可持续发展”方针的确定、聚合物驱工业化	 推广应用核心技术攻关方向的明确，“十五 ”期间“持续有效发展，创建百年油田”方针	 的确定、“三元复合驱油”“‘两三结合 ’优	 化部署”“外围‘三低 ’油田有效开发”等	 核心技术攻关试验方向的明确等，都是在发	 扬技术民主、上下结合、反复论证、广泛征	 求意见的基础上作出的科学决策。这些决策	 反映了油田各级领导、专家、技术人员的集	 体智慧，在油田上下取得了广泛的共识。

【联合配套攻关】

大庆油田在勘探开发生产建设过程中，许多重大的技术关键问题都是由多种要素组成的系统工程项目，涉及知识面广、专业学科多、技术难度大，靠单项技术、单一学科、个别单位很难完成这些综合性的研究课题。因此，油田组织开展了紧密结合生产实际，专业研究院所与生产单位、地质专业与工程专业、油田内部与外部研究力量优化组合，资源配置合理的多学科、多单位的联合配套攻关。“十五 ”期间，油田开展了以发展勘探配套技术、完善水驱开发技术、深化聚合物驱技术、推进三元复合驱技术、研究外围低渗透油田开发技术为重点内容的“十大现场试验 ”和“十八项配套技术 ”攻关。 “十一五 ”期间，油田组织开展了9 项配套技术研究、11 项专项技术攻关和6 项储备技术探索。针对油田勘探开发的阶段性特点和出现的重大技术问题，油田集中精力、突出重点组织开展配套技术攻关和试验，攻克了一大批重点、难点和“瓶颈 ”技术，取得了一大批技术水平高、多学科相互融合、应用效果显著的配套科技成果，不仅满足了油田生产的近期需求，而且为长远发展提供了技术支撑。

【勘探开发一体化】

勘探开发一体化的工作方针是“预探打认识，评价打规模，采油厂打滚动 ”，基本思路是“打破勘探、开发界限，实行开发向前延伸，从有重大发现的探井开始，早期介入勘探、评价工作，跟踪勘探动态”。2001

年，大庆油田在三个新探明区块全面推行了“勘探开发一体化”运作模式，采取了三种一体化结合模式，即对处于详探阶段的油田，采取开发设计与探明储量评价的整体结合模式；对有发现但仍处于预探阶段的地区，采取开发可行性评价的提前介入结合模式；对已开发区新层系的评价，采取平面扩边、上下兼顾的立体结合模式。油田通过优化评价工作量，缩短了探明到建设产能的周期，有效提高了油田生产效率。

【地面地下一体化】

大庆油田在处于上产阶段时，地面工程规模不断扩大，所以始终坚持地面服从地下的建设思路。随着油田产量的递减，开发对象变差，为服从整体开发建设效益，逐步从地面服从地下的思路转变到地面、地下整体服从经济效益的思路，即地面地下一体化优化，与油藏工程、采油工程、钻井工程充分结合，在建设规模上通过调整区块建设时间，实施错峰投产，控制新建及扩改建规模；在地面建设条件较差的区块，优化布井方式，实施丛式井场，集中建设管廊带，大幅度减少建设用地及管道。油田通过采取地面地下一体化优化措施，节省了大量投资。

【老油田地面系统优化调整】

“十五 ”期间，大庆油田已经进入高含水和特高含水开发阶段，随着油田老区水驱产量递减逐年加大，油田开始大面积推广三次采油技术，使油田产量结构发生了较大变化。由于老区地面工程的“骨架”工程是针对水驱建设的，随着产量结构和开发方式的变化，原地面工程系统相继出现了站场负荷不均、效率降低等不适应开发变化的状况。对此，油田主动提出对已建地面设施进行优化调整。依据开发预测，油田编制了喇嘛甸、萨北、葡萄花、朝阳沟等油田的地面系统优化调整规划方案，实施了喇嘛甸、萨北、朝阳沟等油田的优化调整，通过采取关、停、并、转、扩、改等技术措施，使地面各系统的运行负荷处于合理范围内，提高了运行效率，降低了生产运行能耗，很好地适应了开发要求。此项工作的开展为油田地面建设提

供了建设改造依据，并得到股份公司的推广。

【课题制管理】

“十五 ”以来，大庆油田逐步形成了课题制管理。课题制管理是突出油田主营业务发展技术需求，针对勘探开发领域选择重大配套、生产急需攻关和长远储备技术研究项目实施，以课题为中心、以课题组为基本活动单位进行课题组织、管理和研究活动的一种科研管理制度。该管理打破了系统、单位界限，公开选聘课题长，赋予课题长经费使用、项目组成员选聘、奖酬金考核发放等相应的权力，发挥课题组作为科研活动主体的核心作用；通过合同的方式，明确课题长的责任、权限和义务；按照计划或合同的要求，组织专家评审组定期检查考核及最终验收，根据检查考核结果奖惩兑现。课题制管理的实施，充分调动了科研人员的主观能动性，是新形势下充分发挥科研人员创新力的有效做法。

【 “大试验区 ”攻关】

喇嘛甸油田是最早进入特高含水期开发的主力油田， 2000 年底综合含水高达91.8%。按照油田提出的“第六采油厂要担当起大庆长垣开发试验区的责任和使命 ”的要求，该厂于 2001 年围绕油藏、采油、地面及信息四大系统，正式启动了“喇嘛甸油田特高含水期有效开发综合试验研究 ”技术攻关。开展了特高含水期油田开发技术政策研究、特高含水期开发措施优化和系统优化技术研究、特高含水期节能降耗技术研究等 40 余项子课题。经过 15 年试验研究，形成了“基础研究点上突破、试验攻关面上拓展、推广应用线上推进”的攻关模式，构建起了科技梯次推进的研发线、适应环境的生长线、集成高效的转化线，在厚油层结构界面精细识别技术、特高含水期水驱控水提效技术、聚驱提效率开发调整技术、全生命周期闭环管理的检泵率控制技术、地面系统优化简化技术上实现了突破。截至 2018 年底，该厂稳油控水成效显著，在油田开发、地面工程、节能降耗、安全环保等方面共完

成技术革新成果 1017 项，发表科技论文1116篇，采纳合理化建议 2397 条，累计取得国家专利 85 项，获得省（部）级奖励 15 项。

【规范的过程管理】

大庆油田在不同历史时期，根据技术发展需求，制定了配套的管理办法，有效指导了重大项目顶层设计、开题论证、研发过程管理、项目验收与成果评奖、推广转化与提成奖励等各环节的科技工作。2009 年在油田重组整合后 20 项科技管理办法的基础上整合修订形成 8 项管理办法，经过近十年运行2017 年又与时俱进修订形成了 5 项管理办法。油田现行的科技管理办法有科技项目管理办法、重大科技攻关项目课题制管理办法、科学技术奖励办法、科技成果转化奖励办法、外部科技合同管理实施细则、科技知识产权管理办法、技术秘密管理办法等。同时，油田坚持强化实施管理，按照技术委员会、专业技术委员会、技术发展部、相关部室、项目承担单位联动的管理流程，各司其职、优势互补，高效完成项目的每个流程，促进项目有效实施。通过强化过程管理，油田各项科技管理工作更加规范。

# （四）能力建设

【应用一代  研发一代  储备一代】

科学技术承载企业发展希望。自开发建设以来，大庆油田始终把科技兴企战略摆在重要位置，将发展战略建立在科学规划基础之上，高度重视自主创新，努力构建科技创新体系，以“应用一代，研发一代，储备一代”的超前眼光规划科技发展，在规划上注重连续性和前瞻性，坚持“科技超前 15 年储备，超前 10 年攻关，超前 5 年配套”，切实搞好主营业务发展的技术接替，让科技始终走在生产的前面，推动了勘探开发水平的不断攀升，以技术进步推动企业发展，铸就了我国石油工业发展史上的一座又一座不朽丰碑，使大庆油田始终成为中国石油工业的领头雁。

【科研机构】

为保证大庆油田的开发技术始终处于

国内外领先地位，长期以来油田高度重视科研机构的建设，形成了勘探开发研究院、设计研究院、采油工程研究院等规模较大、学术分类较齐全的研究机构。除此之外，油田所属二级单位一般都有适应本行业需要的研究机构，形成了科研网络，在油田高水平高效益可持续发展中发挥了不可替代的作用。

【10 个国家和行业级实验检验中心  5 个集团公司先导试验基地  4 个集团公司重点实验室  3 个省级重点实验室】

大庆油田建成了 10 个国家和行业级实验检验中心，三次采油等 5 个集团公司先导试验基地，4 个集团公司级重点实验室，3个省级重点实验室，共拥有 28 个科研实验室，主要仪器设备共计 800 多台（套），设备原值 4.7 亿元，为加快科技创新创造了有利条件。

## 10 个国家和行业级实验检验中心

电动潜油泵质量监督检验中心（国家级）

隶属单位：采油工程研究院

驱油用聚丙烯酰胺产品检验实验室（国家级）

隶属单位：勘探开发研究院

驱油用表面活性剂表/界面张力实验室

（国家级）

隶属单位：勘探开发研究院

石油工业原油及石油产品质量监督检

验中心（行业级）

隶属单位：设计研究院

石油工业油气田射孔器材质量监督检

验中心（行业级）

隶属单位：采油工程研究院

石油工业流量计量仪表质量监督检验

中心（行业级）

隶属单位：设计研究院

石油工业机械产品质量监督检验站（行

业级）

隶属单位：装备制造集团

油水井封固材料性能检测实验中心（行

业级）

隶属单位：钻探工程公司

采油工程产品质量监督检验中心（集团

公司级）

隶属单位：采油工程研究院

节能技术监测评价中心能效检测站（集团公司级）

隶属单位：技术监督中心

## 5 个集团公司先导试验基地

三次采油先导试验基地

隶属单位：勘探开发研究院、设计研究

院、采油工程研究院、第一至第六采油厂等薄互层储层识别与预测试验基地

隶属单位：钻探工程公司调整井钻完井试验基地

隶属单位：钻探工程公司

薄互层/水淹层测井试验基地隶属单位：钻探工程公司

地面工程试验基地

隶属单位：设计研究院

## 4 个集团公司重点实验室

原油评价重点实验室

隶属单位：设计研究院

高效人工举升研究室

隶属单位：采油工程研究院

碳酸盐岩重点实验室

隶属单位：勘探开发研究院

原油及成品油计量检测重点实验室隶属单位：设计研究院

## 3 个省级重点实验室

黑龙江省致密油和泥岩油成藏研究重

点实验室

隶属单位：勘探开发研究院

黑龙江省油气田地面工程技术重点实

验室

隶属单位：设计研究院

黑龙江省油层物理与渗流力学重点实

验室

隶属单位：勘探开发研究院

【科技创新体系】

大庆油田经过多年的探索与实践，构建

了独具特色的国有大企业科技创新体系，这套体系以专业研究机构为主体，以高精尖人才为核心，以科学有效的组织形式和运行机制为支撑，以催生成果、培育人才为宗旨，推动了大庆油田技术创新实践。主要包括八个方面，即超前的战略规划、高效的组织方式、规范的过程管理、开放的科研环境、全程的激励措施、长效的动力保障、共享的知识平台、全员的创新氛围。围绕建立健全科技创新体系，油田坚持搞好科技决策、知识管理、组织实施、环境支持四个系统和科研项目全过程管理机制、重点项目课题制攻关机制、科研成果加快转化机制、以业绩贡献为导向的激励机制、促进人才成长的人力资源开发机制等五个机制的建设，突出加快重点项目攻关进程，推动了油田科技快速发展。

【科技管理体系】

多年来，为加强科技管理，确保各项科技工作任务的完成，大庆油田逐步建立完善了四个层次的科技管理体系。第一个层次是公司技术发展部，它是公司技术委员会的日常办事机构，是公司科技工作的归口管理部门，主要负责贯彻执行国家和上级主管部门科技政策、法规和制度；研究制订公司科技工作的有关政策、管理办法、规定和管理流程；围绕公司总体发展战略，制订公司科技发展战略，编制中长期科技发展规划和年度科技计划；组织公司科技项目论证、科技项目实施、科技成果评定验收和奖励工作等。第二个层次是公司所属单位的科技管理部门，它是本单位技术委员会的日常办事机构，是本单位科技工作的归口管理部门。第三个层次是公司所属单位的矿、大队、研究室等，设有专人负责本部门的科技管理工作，配合上级科技管理部门工作，协调完成本部门承担的科技研发工作任务、推广应用先进成熟技术、提高科研生产管理水平。第四个层次是指生产小队、项目组，指派兼职人员负责科技管理工作，协助上级科技管理部门工作。这套管理体系有效地保证了油田科技决策的贯彻实施和科技计划的高效运行。

【科研立项“三个结合 ”】

大庆油田在科研立项上坚持“冷热结合、内外结合、远近结合”的原则。“冷热结合”，就是既搞好实用技术攻关，又注重基础理论研究；“内外结合”，就是既考虑本土勘探开发的需要，又面向市场发展“走出去”的技术；“远近结合”，就是既大力开展制约企业发展的“瓶颈 ”技术攻关，又超前搞好战略储备技术研究。通过统筹兼顾、科学安排，把冷的做热、热的做火，内的做精、外的做强，近的做优、远的做实，实现了油田科技的全面均衡协调发展。

【科技人员全程激励机制】

近年来，大庆油田逐步建立和完善了全程激励机制，进一步调动科技人员的创新潜能。科技人员在技术研发阶段，通过承担科研课题拿酬金；在技术完成阶段，通过取得优秀成果获重奖；在技术推广阶段，通过科研成果转化得提成。同时，油田坚持物质激励、精神激励和成长激励相结合，建立了科技人员成长通道。全程激励机制的建立充分调动了广大科研人员的积极性，使科技人才成为大有可为的群体、受人尊重的群体、收入最高的群体，进一步推动了油田科技自主创新。

【 “四制五法”科研管理机制】

2000 年，为鼓励员工攻难关、出成果、创效益，采油工程研究院认真贯彻落实上级有关科技管理的方针政策，结合实际，大胆创新，建立了深受本单位科研人员欢迎的“ 四制五法”科研管理机制。“四制”是项目招投标制、项目分级管理制、项目经理制、项目奖酬金制。“五法”是随时开题评定法、核心人才激励法、项目过程监控法、技术参与分配法、直接成本核算法。在实施过程中，通过建立科研专项基金，设立“技术重大突破贡献奖 ”“科技精英奖 ”等，激励科研人员最大限度地体现自身价值，实现事业追求；奖金分配宏观向科研一线倾斜，微观向科研骨干倾斜；坚持岗位责任与奖金分配相匹配、业绩贡献与个人所得相一致。同时，项目经理不仅全面负责项目整个研究过程，

还拥有相对独立的人事管理权、物资采购权、合同签定权、外委加工权、资金使用权；项目开题打破身份、学历、职称界限，强调竞争，突出业绩和成果，坚持庸者下、能者上。通过实施“ 四制五法”，“十五 ”期间，该院获得技术创新成果 104 项，其中国家级成果 4 项、省部级成果 20 项，为油田勘探开发提供了有力的技术支撑。

【设立技术创新突出贡献奖】

自 2002 年起，大庆油田为进一步鼓励自主创新，营造尊重知识、尊重人才的浓厚氛围，提升企业核心竞争能力，对在技术创新活动中做出突出贡献的员工，依据技术创新成果水平和所创造经济效益情况进行评审奖励，每年奖励不超过 3 人，每人奖金20万元。2017 年，油田对评选标准进一步完善，规定技术创新突出贡献奖候选人应具备高尚的科学道德、卓越的科研能力和取得突出的科研成就，并符合下列条件：①长期致力于推动油田科学技术进步，贡献卓著并取得国内公认的高水平重大科研成果和学术论著，或在油田勘探开发等关键技术领域取得突破性进展，在增储稳产、降本增效方面做出突出贡献。②近五年获得国家科学技术奖励（二等奖及以上）、中国专利金奖、省部级科技奖励（一等奖及以上）且排名前三位的至少 1 项奖励。每年评选出的技术创新突出贡献奖人员不超过 2 人，每人奖金 30 万元。

【首座地下储气库】

20 世纪 80 年代初期，为了充分利用油田天然气，扩大冬季气源，降低夏季装置检修时天然气的放空量，大庆油田建设设计研究院进行多专业、多学科联合技术攻关，采取一系列新技术、新工艺，重点解决活性炭脱硫、滤芯堵塞等技术难关，提高注气工艺的适应性、可靠性、安全性，并大幅度节控投资，成功设计建成油田首座地下“龙潭” ——喇嘛甸地下储气库，有效缓解了油田季节用气不均衡和环境污染等问题。1999 年，这座地下“龙潭”又得到新的设计扩建，储气规模达到每天 100 万立方米，再一次及时

缓解了油田天然气季节用气不均衡等问题。 2000 年以来，该院不断加强技术攻关，突破储气库全面模拟分析、注气排卤工艺等六项技术瓶颈，形成了一套技术可靠、节能降耗的盐穴地下储气库地面工艺技术，为国家重点工程之一的西气东输金坛地下工程成功设计出“ 中国一库”，从而填补了国内盐穴储气库相关技术领域空白，总体水平处于国内领先地位，部分技术达到国际先进水平。

【世界最大的三次采油基地】

大庆油田三次采油技术的研究始于 20世纪 60 年代。近 60 年来，油田通过不断探索、不断创新，实现了从室内实验到聚合物驱先导性矿场试验，到工业性矿场试验，到大规模工业化推广应用，再到三元复合驱工业化试验的四次重大飞跃，发展了具有国际先进水平的三次采油前沿基础理论，形成了日趋成熟的具有大庆特色的三次采油配套技术；打造了一支高素质的三次采油专业队伍，构建了以勘探开发研究院、油田建设设计研究院和采油工程研究院为研发基地，以各采油厂试验大队和地质大队、工程技术大队、规划设计研究所为试验基地的专业人才队伍；成立了中国石油天然气股份有限公司“三次采油试验基地 ”和“三次采油工程中心”、黑龙江省“提高原油采收率工程技术研究中心 ”，这些联合攻关平台促进了产学研相结合，做到了科技资源的合理优化配置，提升了核心技术攻关能力，推动了各项新技术成果的配套化、工程化。三次采油技术为油田稳产接替和提高采收率带来广阔前景，油田主力油层采收率已突破 50%大关，高出国内外其他油田 10～15 个百分点，创造了中国陆上同类型油田开发的最高水平。截至 2006 年9 月 25 日，油田应用三次采油技术累计产油突破 1 亿吨，成为世界上最大

的三次采油研发和生产基地。截至 2018 年底，油田三次采油产量连续 17年保持在1000万吨以上。

【群众性创新创效集成共享信息平台】

2017 年4 月，为推进全员创新创效，大庆油田紧跟“互联网+”发展趋势，推出大庆油田群众性创新创效集成共享信息平台。该平台主要具有四大功能：一是交流传播功能。利用信息平台方便快捷的特点，强化在线技术服务和动态管理，定期组织成果交流互动，便于相互学习借鉴，促进共同提高。二是平台展示功能。把员工群众中的技术革新、五小成果、合理化建议等最新信息，以图片、文字、声音、动画等直观的形式表现出来，在信息平台中进行集中展示，给人以启发和灵感。三是协作联动功能。将生产实践中遇到的一些复杂疑难问题，提交到平台进行思想碰撞，成立网上联合攻关小组，实行远程视频会诊，合力解决生产难题。四是成果共享功能。坚持平台共建、成果共享，积极组织推广通用性强、现场应用效果好的创新成果，在生产实践中完善提升，减少不必要的重复性研究和投入，切实提高创新资源的利用效率和效益。该平台实现了信息集成共享，将全油田群众性创新创效成果（技术革新、合理化建议、青工“五小 ”“QC ”成果）汇聚同一管理平台，使油田各类工作室、技能专家、专利、论文、工作法、革新示范区等均实现在线展示，加快了成果推广和产业化进程，使研发、推广、加工制造等多方受益。截至 2019 年 6 月底，该平台已上传合理化建议2.5 万余项、“五小 ”成果 2800 余项、技术革新 4200 余项，近 200 个油田技能专家工作室、青工技能创新工作室、劳模创新工作室和技术革新工作室在线上展示，网页点击量超过 173 万次。